WB 实验过程

1试剂及器材

1.1器材

| 器材名称 | 厂家 |
| --- | --- |
| 转移电泳仪 | 上海天能，VE-180 |
| 转移电泳槽 | 上海天能，VE-180 |
| 气浴振荡器 | 南大普阳 |
| 暗盒 | 自配 |
| 台式微量高速离心机 | H1650-W长沙湘仪离心机仪器有限公司 |
| 移液器 | 10µl/50µl/200µl/1000µl Eppendorf |
| X光片 | 柯达 |

1.2试剂

| 试剂名称 | 配方 |
| --- | --- |
| ECL显色液：A B | 普利莱 |
| 酶标二抗 | HRP标记的兔抗鼠和羊抗兔 |
| 显影液，定影液 | 南京蓝格显影公司 |
| PVDF膜 | Minipore(0.22um) |
| 电泳液 | Tirs 3g,甘氨酸14.4g,SDS 1g ,加水至1L |
| 转膜液 | Tirs 3g,甘氨酸14.4g,甲醇200ml,加水至1L |
| 封闭液 | PBS+5%脱脂奶粉，PBS+5%BSA |
| PBST | PBS+0.05%吐温 |
| 10*PBS | 35.8g磷酸氢二钠，2g磷酸二氢钠，85g氯化钠，加水至1L。 |

3 操作规程：

3.1.制胶和制样

（1）制备相应浓度的PAGE胶;

（2）根据实验需求取适量抗原样品，加入2*或5*上样缓冲液，充分混匀后100度水浴10min，然后10000rpm 离心5min.

3.2电泳

- 按SDS-PAGE操作规程装好电泳装置，按实验设计上样，每个泳道最大上样量30ul，预染Marker上样3ul，需要根据蛋白大小确定使用哪种Marker.

- 上样完毕后，接通电源，按胶的不同选取不同的起始电压。自制聚丙烯酰胺凝胶先100V跑完积层胶，再将电压升至120V直到电泳结束。

3.3转膜

- 电泳结束后，将凝胶放置转膜液里浸泡5-10min，PVDF膜在甲醇中浸泡15s,膜成半透明状，在超纯水中冲洗一下，放入转膜液中转膜浸泡后转膜。转膜顺序为：负极-海绵垫-三层滤纸-胶-膜-三层滤纸-海绵垫-正极。如同时操作多张膜需在膜上编号以便区分。

- 恒流280mA，根据分子量大小确定转膜时间。分子量>80KD转膜时间1.5-2小时，分子量<80KD转膜时间1小时，分子量<20KD转膜时间45min，恒流200mA.

3.4 封闭

电转结束后，取出膜用PBST洗涤4次，每次5min。然后置于37度摇床封闭1小时。视情况而定采用封闭液。

3.5 一抗孵育

PBST稀释一抗（稀释倍数视情况而定），稀释体积一般3-4ml放于抗体孵育盒中4度过夜，内参可以37度1小时。

3.6洗膜

一抗结束后，用PBST洗涤4次，可以37度也可以25度，每次5min（磷酸化抗体可以洗三次，每次5min）。

3.7二抗孵育

用5%的牛奶封闭的稀释二抗（1:10000）.膜在二抗中37度1小时。

3.8洗膜4次同上。

3.9 显影

ECL法：

- 用平板纸吸去膜上的水分，将膜放置于平面上，取等体积的ECL液A和B液混匀后加入膜上反应1min

- 然后取膜弃去ECL发光液于暗盒中显影，可根据背景及条带的强弱选择不同的曝光时间。

- 记录好显影时间及配置时间，一般显影液可使用1-2周，定影液2-3周，像信号较弱的，可通过更换显影液加强显影的强度。